بهینه سازی شرایط اختلاط مواد ضایعاتی برای اصلاح قیر پایه با استفاده از طراحی مخلوط بهینه واریانس یکپارچه

اشکان ایروانچی1، وحید کیارستمی2، محمد حجتی1، محمدرضا منافی1، مهران دولو2

1- گروه شیمی، دانشکده علوم، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2-  دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ضایعات صنایع مختلف از جمله پلیمرها و لجن‌ها، می‌توانند در محیط‌زیست رها شده و صدمات جبران‌ناپذیری را سبب شوند. از این رو استفاده‌ی دوباره از آن‌ها در حوزه‌های مختلف بسیار با اهمیت است. از این رو هدف از این مطالعه، استفاده‌ی همزمان از ضایعات پلی‌اتیلن (PE)، لجن ضایعاتی حاصل از فرایند تصفیه‌ی روغن‌های کارکرده (WS) و استایرن-بوتادین-استایرن میکرونیزه برای بهبود کیفیت قیر پایه (PG58-22) می‌باشد. استفاده از روش طراحی مخلوط بهینه واریانس یکپارچه (I-OMD) که برای اولین بار جهت بهینه‌سازی شرایط اصلاح قیر به کار می‌رود، دومین هدف این پروژه می‌باشد.  پاسخ‌های درجه‌ی نفوذ (Pen)، نقطه‌ی نرمی (SP)، شکل پذیری  (Duct)، درجه‌ی نفوذ باقی‌مانده بعد از پیرشدگی کوتاه‌مدت (rPen) و تغییرات جرم پس از پیرشدگی کوتاه‌مدت (CM) بر اساس متغیرهای مستقل PE، SBS و WS با استفاده از روش طراحی مخلوط بهینه واریانس یکپارچه، بهینه شدند. تحت شرایط بهینه‌ی به دست آمده برای قیر اصلاح‌شده، خواص رئولوژیکی مورد‌ مطالعه قرار گرفت. در شرایط بهینه‌ی به‌دست‌آمده با استفاده از این روش، مقادیر فاکتورهای مستقل PE، SBS و WS به ترتیب 3، 5 و %4 (وزنی/وزنی) بودند. همچنین در شرایط بهینه‌ی فوق، مقادیر پاسخ‌های Pen، SP، Duct، rPen و CM به ترتیب dmm 51،  64 °C،  27 cm، 83% و 07/0% بودند. علاوه بر این، تحت شرایط فوق،  پارامترهای رئولوژیکی قیر اصلاح‌شده‌ی به‌دست‌آمده از رئومتر تیرچه خمشی و رئومتر برشی دینامیکی، ویژگی‌های قیر PG64-22 را از خود نشان داد. بهبود خواص قیر پایه با استفاده از افزودنی‌های پلیمری و لجن ضایعاتی با استفاده از روش I-OMD موجب ایجاد قیر اصلاح‌شده‌ای با ویژگی‌های قیر PG64-22 گردید. قیر اصلاح‌شده در مقایسه با مطالعات دیگر عملکرد بهتر در دماهای بالا، پیرشدگی کمتر در معرض گرما و هوا و همچنین مقاومت بیشتری در برابر شکستگی در دماهای پایین را نسبت به قیر اولیه از خود نشان داد.

واژه های کلیدی: قیر، پلی‌اتیلن، استایرن بوتادین استایرن، لجن ضایعاتی، طراحی مخلوط

مقدمه

قیر به‌عنوان یک ماده‌ی ترموپلاستیک ارزان‌قیمت، در تعیین بسیاری از خصوصیات راه‌سازی، آسفالت جاده‌ها و عایق‌سازی بام‌ها نقش بسزایی دارد که به دلیل دارا بودن خاصیت ویسکوالاستیک خود، در برابر تغییر‌ شکل و ترک‌خوردن، مقاوم و پایدار است. با این وجود، در هوای سرد شکننده و در شرایط گرم به‌راحتی نرم می‌شود. یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های مورداستفاده برای تقویت خواص قیر، اختلاط آن با انواع پلیمرهای استفاده‌نشده یا ضایعاتی جهت تهیه‌ی قیر اصلاح‌شده است. الاستومرها و پلاستومرها دو گروه اصلی از افزودنی‌های مورداستفاده در اصلاح پلیمری قیر هستند [1,2]. کاستا و همکارانش از پلیمرهای نو و ضایعاتی پلی‌اتیلن با چگالی بالا و پایین، اتیلن وینیل استات، اکریلونیتریل بوتادین استایرن و پودر لاستیک جهت بهبود ساختار و عملکرد قیر مورداستفاده در روسازی جاده‌ها استفاده کردند [3]. علاوه بر پلیمرها، از مواد ضایعاتی و ارزان‌قیمت دیگری مانند روغن‌موتور [4]، روغن‌های‌گیاهی [5]، روغن‌های آروماتیک [6]، فسفولیپیدها [7] ، ضایعات کابل و پنجره [8] و نانو رس[9]  به‌عنوان افزودنی‌های اصلاح‌کننده جهت بهبود خواص قیر استفاده گردیده است. دانشمندان همیشه علاقه‌مند به یافتن روش‌های جدیدی جهت رسیدن به بهترین شرایط عملیاتی بوده‌اند که در آن بتوان پاسخ‌های بهینه را به دست آورد. یکی از این روش‌های بهینه‌سازی، روش طراحی آزمایش می‌باشد که فرمول‌بندی مسئله، اولین مرحله‌ی آن می‌باشد. در این روش، سطوح متغیرهای مستقل جهت دستیابی به شرایط بهینه‌ی موردنظر قابل‌تغییر می‌باشند. هدف از انجام این کار، کمّی‌سازی یک نتیجه‌ی مطلوب برای مسئله می‌باشد. در بهینه‌سازی، اهداف موردنظر به‌عنوان تابعی از متغیرهای مستقل مدل‌سازی می‌شوند. علاوه بر این، مباحث بهینه‌سازی را می‌توان به‌صورت تک یا چند هدفه فرموله کرد. برخلاف مسائل تک‌هدفه، مسائل چندهدفه، راه‌حل‌های بالقوه متعددی دارند که توافق بین اهداف را موجب می‌شوند. در نهایت، تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی می‌تواند از بین راه‌حل‌های بالقوه موجود، مطلوب‌ترین شرایط را در ارتباط با دستیابی به هدف موردنظر انتخاب نماید. در طی سالیان گذشته، محققان در ارتباط با روش‌های بهینه‌سازی چندهدفه، مطالعاتی را انجام و روابط موجود بین نتایج مختلف را مورد بررسی قرار داده‌اند [10]. این روش‌های آماری با استفاده از انجام حداقل تعداد آزمایش و متعاقباً کاهش هزینه‌های مالی و زمانی، باعث دستیابی به نتایج مطلوب می‌گردند [11-13]. طراحی مخلوط از جمله روش‌های طراحی سطح پاسخ مبتنی بر فرآیند بهینه‌سازی می‌باشد که در این روش، پاسخ متناسب با نسبت اجزاء در مخلوط نمونه تغییر می‌کند. از مهمترین روش‌های طراحی مخلوط می‌توان به طراحی مخلوط بهینه واریانس یکپارچه (I-OMD)  که با روش شفه  مطابقت دارد، اشاره کرد [14]. در این روش، برای پیش‌بینی واریانس تمام پاسخ‌های هر ترکیب بر اساس برآورد پارامترهای مدل، از مدل‌های رگرسیونی استفاده می‌گردد [15]. مفروضات مبتنی بر مدل‌های رگرسیونی که می‌توان برای یافتن طرح‌هایI-optimality   بهینه از آن‌ها استفاده کرد شامل مدل‌های خطی تعمیم‌یافته برای پاسخ‌های مختلف می‌باشند [16]. در کارهای تحقیقاتی قبلی ما، روش‌های مختلف مدل‌سازی و بهینه‌سازی در حوزه‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند [17-24]. حقیقاتی، استفاده از رویکرد جدیدی برای بهینه‌سازی اصلاح خواص قیر بر پایه پنج پاسخ درجه‌ی نفوذ  (Pen)، نقطه‌ی نرمی  (SP)، شکل پذیری   (Duct)، درجه‌ی نفوذ باقی‌مانده بعد از پیرشدگی کوتاه‌مدت  (rPen) و تغییرات جرم پس از پیرشدگی کوتاه‌مدت  (CM) با استفاده از مخلوط جدیدی از مواد ارزان‌قیمت می‌باشد.  این کار تحقیقاتی می‌تواند با در نظر گرفتن موارد زیر به‌عنوان یک روش نوین در نظر گرفته شود. اولاً تا آنجا که می‌دانیم، تاکنون در هیچ‌یک از کارهای تحقیقاتی قبلی از لجن‌ ضایعاتی  (WS) به‌دست‌آمده از فرایند تصفیه‌ی روغن‌های کارکرده در کنار پلی‌اتیلن ضایعاتی  (PE) و استایرن بوتادین استایرن (SBS)  میکرونیزه جهت بهبود خواص قیر استفاده نشده است. ثانیا برای اولین بار از روش طراحی مخلوط I-OMD به عنوان یک روش کمومتری برای بهینه‌سازی همزمان پنج پاسخ مخلوط در نمونه استفاده می شود. همچنین بعد از بهینه سازی با پاسخ های اولیه، خواص رئوروژیکی مخلوط قیری در شرایط بهینه مورد آزمون قرارگرفته و با سایر روش‌های قبلی مقایسه می گردد.

بخش تجربی

مواد شیمیایی مصرفی

قیر پایه(PG58-22) که از طریق انجام واکنش اکسیداسیون روی ته‌مانده‌ی برج خلأ پالایشگاه نفت که به‌واسطه‌ی فرایند هوادهی در راکتور مخصوص انجام می‌پذیرد، از پالایشگاه نفت تهران (ایران) تهیه شد. همان‌طور که در جداول 1 و 2 نشان داده شده است، از چندین روش آزمون ASTM جهت شناسایی مشخصات فیزیکی و رئولوژیکی قیر موردنظر استفاده شده است. دلیل استفاده از قیر PG58-22 به عنوان قیر پایه در این کار تحقیقاتی، فراوانی و در دسترس بودن آن می‌باشد. پلی‌اتیلن ضایعاتی به‌صورت فله و خردشده از بورس مواد پلیمری در بازار بزرگ تهران از یک فروشگاه محلی خریداری شد. پلیمر SBS (Elastobit 420) از شرکت بهراه بسپار مانا (تهران-ایران) تهیه و برای اختلاط بیشتر با قیر اولیه، میکرونیزه شد. تعدادی از مشخصات پلیمر استایرن بوتادین استایرن در جدول 3 گزارش شده است. لجن ضایعاتی که حاصل از فرایند تصفیه‌ی روغن‌موتورهای کارکرده می‌باشد از شرکت رهیارگسترنوین (تهران-ایران)  تهیه گردید. نقطه‌ی نرمی، نقطه‌ی اشتعال باز و ویسکوزیته سینماتیک در 60 درجه سانتی‌گراد این لجن ضایعاتی به ترتیب 10 درجه‌ی سانتی‌گراد، 285 درجه‌ی سانتی‌گراد و 184 سانتی‌استوکس گزارش گردید.

جدول 1

جدول 2

جدول 3

تجهیزات مورداستفاده

در این پژوهش از دستگاه نفوذسنج اتوماتیک پتروتست(PNR12)  ساخت کشور آلمان، دستگاه اندازه‌گیری نقطه‌ی نرمی پتروتست (RKA5) ساخت کشور آلمان، دستگاه اندازه‌گیری نقطه‌ی اشتعال باز کلیولند پتروتست (CLA5) ساخت کشور آلمان، آون لایه نازک فن آزما گستر (BF120) ساخت کشور ایران، ویسکومتر چرخشی فانجی لب سریEVO ساخت کشور اسپانیا، دستگاه شکل پذیری پروتست FP40 ساخت کشور آلمان، رئومتر برش دینامیکی رئوتست (RN5.3) ساخت کشور آلمان، دستگاه پیرشدگی تحت‌فشار ATS/PAV4 ساخت کشور آمریکا، گرم‌خانه لایه نازک متحرک ماتست (B066) ساخت کشور ایتالیا، رئومتر تیرچه خمشی ATS Co/BBR2S ساخت کشور آمریکا، همزن آتور (jj-1) ساخت کشور چین و ترازوی دیجیتال سارتوریوس (QUINTLX224-1S) ساخت کشور آلمان استفاده گردیده است.

خواص رئولوژیکی

پرکاربردترین روش برای تعیین مشخصات رئولوژیکی قیر، روش‌های مکانیکی-دینامیکی با بهره‌گیری از سیستم آزمون نوسانی است. این آزمون با استفاده از رئومتر برشی دینامیکیDSR  انجام می‌شود که از طریق اعمال تنش‌ها و کرنش‌های برشی نوسانی به نمونه‌ی قیر در فرکانس‌های بارگذاری و دماهای متفاوت انجام می‌پذیرد و درنهایت تجزیه‌وتحلیل مقادیر مدول برش دینامیکی G* و زاویه‌ی فاز δ را ممکن می‌سازد. هرچه که مقدار δ کاهش یابد، خاصیت کشسانی قیر افزایش پیدا خواهد کرد و همچنین افزایش مقدار G*/Sinδ، مقاومت شیارشدگی قیر در دماهای بالا را بهبود می‌بخشد [25]. آزمایش خزش با استفاده از رئومتر تیرچه خمشی BBR  انجام می‌گردد که درنهایت، سختی خزش و نرخ خزش را در دماهای مختلف و در زمان بارگذاری 60  ثانیه تعیین می‌کند [26]. علاوه بر این، از شرایط پیرشدگی کوتاه‌مدت یا بلندمدت جهت بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی قیر اولیه و اصلاح‌شده قبل و بعد از پیرشدگی استفاده گردید. جهت نیل به این هدف، از روش‌های آزمون استانداردی مانند پیرشدگی تحت‌فشار و گرمخانه لایه ‌نازک متحرک جهت شبیه‌سازی شرایط پیرشدگی کوتاه یا بلندمدت استفاده شد [27].

روش اصلاح قیر

قیر اصلاح‌شده در یک سیستم مخلوط کن فلزی از جنس فولاد ضدزنگ به حجم 2000 میلی لیترکه توسط هیتری گرم می‌گردد تهیه شد. جرم کل این مخلوط قیری 1000 گرم بوده و سهم کل مواد افزودنی ها جمعاً 12 درصد جرمی می‌باشند. ابتدا قیر پایه تا دمای 180 درجه سانتی‌گراد حرارت داده شد تا کاملاً ذوب شود.. سپس پلیمرهای PE و SBS جهت اختلاط به آن اضافه گردید. این مواد به مدت 90 دقیقه جهت دستیابی به یک نمونه همگن توسط همزن مخلوط شدند. سپس لجن ضایعاتی به‌آرامی به مخلوط فوق اضافه و به مدت 30 دقیقه همزده شدند. درنهایت، قیر اصلاح‌شده به مدت 30 دقیقه در دمای 120 درجه سانتی‌گراد نگهداری شد تا حباب‌های موجود آن حذف و برای نمونه‌برداری آماده شود. تمامی مخلوط نمونه های تهیه شده برپایه ترکیب فراوری های پیشنهادی روش I-OMD بوده که حاوی مقدار ثابت 120 گرم از مقادیر مختلف افزودنی‌های PE، SBS و WS در مقدار ثابت 880 گرم قیر پایه می‌باشند.

روش بهینه‌سازی

پاسخ‌های درجه‌ی نفوذ (Pen)، نقطه‌ی نرمی (SP)، شکل پذیری  (Duct)، درجه‌ی نفوذ باقی‌مانده بعد از پیرشدگی کوتاه‌مدت (rPen) و تغییرات جرم پس از پیرشدگی کوتاه‌مدت (CM) برپایه مقادیر متغیرهای مستقل PE، SBS و WS بهینه شدند. جهت انجام بهینه‌سازی با روش طراحی مخلوط بهینه واریانس یکپارچه، از نرم افزار دیزاین اکسپرت 12 استفاده شده است.

روش طراحی مخلوط بهینه واریانس یکپارچه (I-OMD)

این روش با جستجوی تبادل مختصات به‌عنوان یک تکنیک روش سطح پاسخ (RSM) جهت بهینه‌سازی فاکتورهای پاسخ پنج‌گانه Pen، SP، Duct، rPen و CM با استفاده از متغیرهای مستقل PE، SBS و WS مورداستفاده قرارگرفته است. نوع مدل برای هر پاسخ با استفاده از آنالیز واریانس (ANOVA) موردبررسی قرارگرفته است. این روش به عنوان یک تکنیک RSM جهت مکان‌یابی پاسخ پیش‌بینی‌شده بسیار مناسب می‌باشد. در این روش، واریانس پیش‌بینی‌شده در محدوده‌ی طراحی، بر اساس نقاط جمع‌آوری به حداقل می‌رسد. همچنین مدل رگرسیون شفه (معادله شماره 1) برای پاسخ‌ها مورد استفاده قرار گرفت.

(1)

پارامترهای bi، Xi و XiXj به ترتیب ضریب ثابت، فاکتور مستقل و برهمکنش دوتایی هستند. در این پروژه جهت بهینه‌سازی ویژگی‌های قیر از 17 نمونه تصادفی به‌عنوان ترکیبات فراوری شامل شش نقطه‌ی موردنیاز مدل، پنج نقطه‌ی عدم برازش، پنج نقطه‌ی تکراری و یک نقطه‌ی مرکزی اضافه که همگی در یک بلوک در نظر گرفته‌شده‌اند، استفاده گردید.

سطوح سه متغیر مستقل شامل PE، SBS و WS در جدول شماره 4 نشان داده شده است. مقادیر کل افزودنی‌های پلیمری و لجن ضایعاتی در این روش، 12 درصد جرمی معادل با 120 گرم در مقابل مقدار ثابت 880 گرم قیر پایه می‌باشند.

جدول 4

نتایج و بحث

بهینه‌سازی

روش طراحی مخلوط بهینه واریانس یکپارچه (I-OMD) بر اساس 17 ترکیب فراوری بر روی داده‌های به‌دست‌آمده از پنج پاسخ انجام شد. جداول تحلیل واریانس برای پاسخ‌های پنج‌گانه در جداول شماره 5 تا 7 نشان داده شده است. مطابق جداول 5 تا 7، مدل درجه دوم مخصوص برای Pen، مدل مکعب مخصوص برای SP، مدل مکعب برای Duct و مدل درجه‌ی دوم برای پاسخ‌های rPen و CM معنی‌دار (P-value<0.05) می‌باشند. در ضمن عدم برازش مقادیر برای همه‌ی مدل‌ها غیر معنی‌دار (P-value>0.05) بوده اند. مخلوط خطی شامل PE، SBS و WS به‌عنوان فاکتورهای مستقل اصلی برای همه پاسخ‌ها در تمامی مدل‌ها معنی‌دار به صورت معنی دار نشان داده شده اند. همان‌طور که در جدول 5 نشان داده شده است، برای پاسخ Duct، تمامی برهمکنش‌ها و برای پاسخ rPen، فقط برهمکنش AB و AC معنی‌دار می‌باشند. مطابق با جدول 6، برای پاسخ‌های Pen و SP،  به ترتیب برهمکنش‌های ABC2و ACمعنی دار هستند. جدول 7 نشان می‌دهد که تمامی برهمکنش‌های دوتایی برای پاسخ    CM معنی‌دار می‌باشند.

جدول 5

جدول 6

جدول 7

همان‌طور که در شکل 1 مشخص شده است، نتایج برای پاسخ‌های پنج‌گانه به‌صورت توزیع نرمال با یک خط تقریباً مستقیم اختصاص داده شده است.

شکل 1

معادلات رگرسیون مربوط به رابطه‌ی بین پاسخ‌های Pen، SP، Duct، rPen و CM با فاکتورهای مستقل PE(A)، SBS(B) و WS(C) به ترتیب در معادلات 2 تا 6 نشان داده شده است.

| (2) |  |
| --- | --- |
| (3) |  |
| (4) |  |
| (5) |  |
| (6) |  |

مطابق شکل 2، پنج پاسخ به‌طور هم‌زمان تجزیه‌وتحلیل شد و تابع مرغوبیت کل تحت شرایط بهینه‌ی به‌دست‌آمده توسط روش طراحی مخلوط بهینه واریانس یکپارچه، 85/0 بود.

شکل 2

تحت شرایط بهینه‌ی به‌دست‌آمده با استفاده از این روش، مقادیر فاکتورهای مستقل PE، SBS و WS به ترتیب %3، %5 و %4 (وزنی/وزنی) به دست آمدند. همچنین در شرایط بهینه‌ی فوق، مقادیر پاسخ‌های Pen، SP، Duct، rPen و CM به ترتیب  dmm51،  oC64، cm 27، 83% و %07/0 بودند. افزودن PE و SBS به‌طور قابل‌توجهی پاسخ درجه‌ی نفوذ را کاهش و پاسخ نقطه‌ی نرمی را افزایش می‌دهد که در مقایسه با قیر اولیه، قیر سخت‌تری را ایجاد می‌کنند که می‌تواند مقاومت مخلوط قیری را در دماهای بالا افزایش [27] و حساسیت آن را نسبت به دما کاهش دهد [25]. طبیعتاً این تغییرات، اثرات مثبتی بر میزان پیرشدگی قیر اصلاح‌شده دارند، به‌طوری‌که مقادیر پاسخ‌های rPen و CM نسبت به قیر اولیه به ترتیب دارای افزایش و کاهش بوده و در نتیجه باعث افزایش پایداری قیر در دماهای بالا خواهد شد [25, 8]. علاوه بر این، به دلیل استفاده از سه افزودنی اصلاح‌کننده، شکل پذیری  مخلوط قیری اصلاح‌شده در دمای 10 درجه سانتی‌گراد نسبت به قیر اولیه دارای افرایش 23 سانتی‌متری بوده که تأثیر قابل‌توجهی در کارایی و مقاومت قیر در دماهای پایین دارد.

با توجه به جداول 8 و 9، خواص رئولوژیکی قیر اصلاح‌شده‌ی به‌دست‌آمده از روش بهینه‌سازی I-OMD موردبررسی قرارگرفته است. برای بهبود مقاومت شیارشدگی قیر PG64 در دماهای بالا، حداکثر مقدار G*/sin(δ) موردنیاز است که به‌طور طبیعی با کاهش نفوذپذیری و افزایش نقطه‌ی نرمی قیر اصلاح‌شده قابل‌دستیابی می‌باشد [28,26]. داده‌های به‌دست‌آمده از رئومتر برشی دینامیکی قیر اصلاح‌شده قبل و بعد از پیرشدگی در جدول 8 نشان داده شده است که دارای مقاومت نسبتاً خوبی در دماهای بالا می‌باشد. برای دستیابی به حداکثر شکل پذیری  و مقاومت در برابر ترک‌خوردن و شکستگی در دماهای پایین، حداقل سختی خزش و حداکثر نرخ خزش حاصل از آزمون رئومتر تیرچه خمشی طبق استاندارد ASTM D6373 موردنیاز است. درنهایت با استفاده از شرایط بهینه‌ی به‌دست‌آمده توسط روش طراحی مخلوط بهینه واریانس یکپارچه، قیر PG58-22 به قیر PG64-22 ارتقا یافت.

جدول 8

جدول 9

مقایسه روش بهینه‌سازی با سایر روش‌های قبلی

نتایج به‌دست‌آمده جهت اصلاح و بهینه‌سازی خواص قیر به کمک روش I-OMD با نتایج حاصل از سایر روش‌ها مورد مقایسه قرارگرفته است. نتایج پارامترهایی مانند نقطه نرمی، شکل پذیری، سختی خزش، m-value و G*/sinδ قبل و بعد از پیرشدگی در دمای 64 و 70 درجه سانتی‌گراد برای قیر اصلاح‌شده به کمک این روش بهینه‌سازی در کنار نتایج حاصل از سایر روش‌ها در جدول شماره 10 نشان داده شده است. قیر اصلاح‌شده با افزودن PE، SBS و WS به کمک روش بهینه‌سازی I-OMD، به دلیل دارا بودن بیشترین مقدار نقطه نرمی و G*/sinδ نسبت به نتایج حاصل از سایر روش‌ها، مقاومت بیشتری را در برابر تغییر شکل و همچنین کمترین حساسیت دمایی را نسبت به سایر قیرها دارا می‌باشد [25، 8]. همچنین در این کار تحقیقاتی، افزایش قابل‌توجه مقدار شکل پذیری  قیر اصلاح‌شده در دمای 10 درجه سانتی‌گراد نسبت به سایر روش‌ها کاملاً مشهود است. اگرچه افزودن پلی‌اتیلن به‌تنهایی می‌تواند خاصیت شکل پذیری  قیر را کاهش دهد [25] اما در این روش با استفاده از SBS و WS به‌طور هم‌زمان، خاصیت ارتجاعی و کارایی قیر در دماهای پایین به مقدار قابل‌توجهی افزایش یافته است. همچنین بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از آزمایش خزش در دماهای 12- تا 18- درجه سانتی‌گراد، سختی خزش و نرخ خزش قیر اصلاح‌شده در این روش نسبت به سایر روش‌های قبلی، به ترتیب مقادیر کمتر و بیشتری را دارا بودند. این نتایج حاکی از بهبود ویژگی‌های عملکردی قیر در دماهای سرد می‌باشد.

جدول 10

نتیجه‌گیری

در این کار تحقیقاتی با استفاده از روش بهینه‌سازی طراحی مخلوط بهینه واریانس یکپارچه به عنوان یک روش بهینه‌سازی کمومتری، بهبود خصوصیات فیزیکی و رئولوژیکی قیر  PG58-22انجام شد. قیر اصلاح‌شده در شرایط بهینه، ویژگی‌های قیر PG64-22 را نشان داد؛ بنابراین قیر اصلاح‌شده‌ی به‌دست‌آمده، عملکرد بهتر در دماهای بالا، پیرشدگی کمتر در معرض گرما و هوا و همچنین مقاومت بیشتری در برابر شکستگی در دماهای پایین را نسبت به قیر اولیه از خود نشان داد. شایان‌ذکر است که تمامی داده‌های تجربی به‌دست‌آمده در آزمایشگاه برای پاسخ های مختلف با مدل های حاصل از طراحی I-OMD به طور معنی داری مطابقت داشتند، زیرا برای تمامی مدل‌ها، مقادیر P-Value کمتر از 05/0 و مقادیر مربوط به عدم برازش‌ بالاتر از 05/0 بودند. در شرایط بهینه‌ی I-OMD، ویژگی‌های فیزیکی و رئولوژیکی قیر برای دستیابی به کاراترین قیر اصلاح‌شده، مورداستفاده قرار گرفت. همچنین در این روش بهینه‌سازی، از لجن ضایعاتی به‌عنوان یک افزودنی کم‌هزینه و همینطور پلیمر ضایعاتی ارزان‌قیمت استفاده شده که می تواند در رفع مشکلات مربوط به امحای آن‌ها و همچنین جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست موثر باشد.

مراجع

[1]. Hunter R, Hunter RN, Read J, Self A (2015) The Shell Bitumen Handbook. 6 edn. ICE Publishing, London.

[2]. McNally T (2011) Polymer modified bitumen: Properties and characterisation. Elsevier.

[3]. Costa L, Silva H, Oliveira J, Fernandes S (2013) Incorporation of Waste Plastic in Asphalt Binders to Improve their Performance in the Pavement. International Journal of Pavement Research and Technology 6:457-464.

[4]. Fernandes S, Silva H, Oliveira J (2018) Recycled stone mastic asphalt mixtures incorporating high rates of waste materials. Construction and Building Materials 187:1-13.

[5]. Cao X, Wang H, Cao X, Sun W, Zhu H, Tang B (2018) Investigation of rheological and chemical properties asphalt binder rejuvenated with waste vegetable oil. Construction and Building Materials 180:455-463.

[6]. Hong W, Mo L, Pan C, Riara MM, Wei M, Zhang J (2020) Investigation of rejuvenation and modification of aged asphalt binders by using aromatic oil-SBS polymer blend. Construction and Building Materials 231:117154.

[7]. Oliviero Rossi C, Caputo P, Loise V, Miriello D, Teltayev B, Angelico R (2017) Role of a food grade additive in the high temperature performance of modified bitumens. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 532:618-624.

[8]. Köfteci S, Ahmedzade P, Kultayev B (2014) Performance evaluation of bitumen modified by various types of waste plastics. Construction and Building Materials 73:592-602.

9- غفارپور جهرمی. (2014). اصلاح خصوصیات قیر با نانورس. پژوهش نفت, 24(78), 92-105

[10]. DeRousseau M, Kasprzyk J, Srubar Iii W (2018) Computational design optimization of concrete mixtures: A review. Cement and Concrete Research 109:42-53.

[11]. Hamzah MO, Golchin B, Tye CT (2013) Determination of the optimum binder content of warm mix asphalt incorporating Rediset using response surface method. Construction and Building Materials 47:1328-1336.

[12]. Jeirani Z, Jan BM, Ali BS, Noor IM, Hwa SC, Saphanuchart W (2012) The optimal mixture design of experiments: Alternative method in optimizing the aqueous phase composition of a microemulsion. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 112:1-7.

[13]. Varanda C, Portugal I, Ribeiro J, Silva A, Silva C (2017) Optimization of bitumen formulations using mixture design of experiments (MDOE). Construction and Building Materials 156:611-620.

[14]. Scheffé H (1999) The Analysis of Variance. Wiley.

[15]. Hamim Wigena A, Erfiani, Mohamad Soleh A, Dyah Syafitri U (2019) Algorithms for i-optimal designs for ordinal response: a literature approach. Journal of Physics: Conference Series 1317 (1):012001.

[16]. Li Y, Deng X (2021) An efficient algorithm for Elastic I‐optimal design of generalized linear models. Canadian Journal of Statistics 49 (2):438-470.

[17]. Azadikhah K, Davallo M, Kiarostami V, Mortazavinik S (2022) Modeling of malachite green adsorption onto novel polyurethane/SrFe12O19/clinoptilolite nanocomposite using response surface methodology and biogeography-based optimization-assisted multilayer neural network. Environmental Science and Pollution Research 29 (24):36040-36056.

[18]. Farajvand M, Kiarostami V, Davallo M, Ghaedi A, Fatahi F (2019) Rapid extraction of copper ions in water, tea, milk and apple juice by solvent-terminated dispersive liquid–liquid microextraction using p-sulfonatocalix (4) arene: optimization by artificial neural networks coupled bat inspired algorithm and response surface methodology. Journal of Food Science and Technology 56 (9):4224-4232.

[19]. Farajvand M, Kiarostami V, Davallo M, Ghaedi A (2019) Simultaneous extraction of Cu2+ and Cd2+ ions in water, wastewater, and food samples using solvent-terminated dispersive liquid–liquid microextraction: optimization by multiobjective evolutionary algorithm based on decomposition. Environmental Monitoring and Assessment 191 (5):287.

[20]. Farajvand M, Kiarostami V, Davallo M, Ghaedi A (2018) Optimization of Solvent Terminated Dispersive Liquid–Liquid Microextraction of Copper Ions in Water and Food Samples Using Artificial Neural Networks Coupled Bees Algorithm. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 100 (3):402-408.

[21]. Ebrahimpoor S, Kiarostami V, Khosravi M, Davallo M, Ghaedi A (2021) Optimization of Tartrazine Adsorption onto Polypyrrole/SrFe12O19/Graphene Oxide Nanocomposite Using Central Composite Design and Bat Inspired Algorithm with the Aid of Artificial Neural Networks. Fibers and Polymers 22 (1):159-170.

[22]. Ebrahimpoor S, Kiarostami V, Khosravi M, Davallo M, Ghaedi A (2019) Bees metaheuristic algorithm with the aid of artificial neural networks for optimization of acid red 27 dye adsorption onto novel polypyrrole/SrFe 12 O 19/graphene oxide nanocomposite. Polymer Bulletin 76 (12):6529-6553.

[23]. Ghaedi AM, Karamipour S, Vafaei A, Baneshi MM, Kiarostami V (2019) Optimization and modeling of simultaneous ultrasound-assisted adsorption of ternary dyes using copper oxide nanoparticles immobilized on activated carbon using response surface methodology and artificial neural network. Ultrasonics Sonochemistry 51:264-280.

[24]. Vafaei A, Ghaedi AM, Avazzadeh Z, Kiarostami V, Agarwal S, Gupta VK (2021) Removal of hydrochlorothiazide from molecular liquids using carbon nanotubes: Radial basis function neural network modeling and culture algorithm optimization. Journal of Molecular Liquids 324:114766.

[25]. Jun L, Yuxia Z, Yuzhen Z (2008) The research of GMA-g-LDPE modified Qinhuangdao bitumen. Construction and Building Materials - CONSTR BUILD MATER 22:1067-1073.

[26]. Lu X, Isacsson U, Ekblad J (1998) Low-temperature properties of styrene–butadiene–styrene polymer modified bitumens. Construction and Building Materials 12 (8):405-414.

[27]. Brasileiro LL, Moreno-Navarro F, Martínez RT, Sol-Sánchez Md, Matos JME, Rubio-Gámez MdC (2019) Study of the feasability of producing modified asphalt bitumens using flakes made from recycled polymers. Construction and Building Materials 208:269-282.

[28]. Behnood A, Olek J (2017) Rheological properties of asphalt binders modified with styrene-butadiene-styrene (SBS), ground tire rubber (GTR), or polyphosphoric acid (PPA). Construction and Building Materials 151:464-478.

[29]. Baskent Aydemir E, Ozkul MH (2020) Investigation of effect of bitumen chemical composition, elastomeric polymer and paraffin wax additives on the properties of bitumen by using response surface method. Construction and Building Materials 234:117414.

[30]. Pyshyev S, Gunka V, Grytsenko Y, Shved M, Kochubei V (2017) Oil and gas processing products to obtain polymers modified bitumen. International Journal of Pavement Research and Technology 10 (4):289-296.

Optimization of the mixing conditions of waste materials for the modification of base bitumen using integrated variance optimal mixture design

Abstract

Various industries’ waste, including polymer and waste sludge, can be released into the environment and cause irreparable damage. Therefore, their reuse in different fields is very important. This study focuses on the simultaneous use of waste polyethylene (PE), oily waste sludge (WS) resulting from the oil refining process, and micronized styrene-butadiene-styrene to improve the quality of base bitumen (PG58-22). Using the integrated variance optimal mixture design (I-OMD) method, which is used for the first time to optimize bitumen modification conditions, is the second goal of this project. The percentage composition of independent variables, including PE, SBS, and WS, were optimized based on several responses such as penetration (Pen), softening point (SP), ductility (Duct), retained penetration after short-term ageing (rPen), and change of mass after short term ageing (CM). Under the optimal conditions obtained for the modified bitumen, the rheological properties were studied. In the optimal conditions obtained using this method, the values ​​of the independent factors PE, SBS, and WS were 3, 5, and 4% (wt/wt), respectively. Also, in the above optimal conditions, the response values ​​of Pen, SP, Duct, rPen, and CM were 51 dmm, 64 °C, 27 cm, 83%, and 0.07%, respectively. In addition, under the above conditions, the rheological parameters of modified bitumen obtained from the bending beam rheometer and dynamic shear rheometer showed the characteristics of PG64-22 bitumen.

Keywords: Bitumen; Polyethylene; styrene-butadiene-styrene; waste sludge; Mixture design

جدول 1 مشخصات فیزیکی قیر پایه

| نتیجه | شماره استاندارد آزمون | واحد | روش آزمون |
| --- | --- | --- | --- |
| 78 | ASTM D5 | 0.1 mm | درجه‌ی نفوذ |
| 47 | ASTM D36 | °C | نقطه‌ی نرمی |
| 4 | ASTM D113 | cm | شکل پذیری در 10 درجه سانتی‌گراد |
| 136 | ASTM D113 | cm | شکل پذیری در 25 درجه سانتی‌گراد |
| 81 | ASTM D1754/D5 | % | درجه‌ی نفوذ باقی‌مانده پس از پیرشدگی |
| 12/0 | ASTM D6 | % | تغییرات جرم پس از پیرشدگی |

جدول 2 مشخصات رئولوژیکی قیر پایه

| محدوده قابل‌ پذیرش | نتبجه | واحد | ویژگی | روش آزمون (شماره استاندارد آزمون) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 58 | °C | دما | رئومتر برشی دینامیکی (DSR, ASTM D7175) |
| حداقل 0/1 | 836/1 | kPa | G*/sin(δ) |  |
| - | 58 | °C | دما | رئومتر برشی دینامیکی بعد از گرم‌خانه لایه نازک متحرک (RTFOT, ASTM D2872) |
| حداقل 2/2 | 410/2 | kPa | G*/sin(δ) |  |
| - | 22 | °C | دما | رئومتر برشی دینامیکی بعد از پیرشدگی تحت‌فشار (PAV, ASTM D6521) |
| حداکثر 5000 | 1766 | kPa | G*.sin(δ) |  |
| - | 12- | °C | دما | رئومتر تیرچه خمشی بعد از پیرشدگی تحت‌فشار (BBR, ASTM D6648) |
| حداقل 3/0 | 36/0 | - | نرخ خزش |  |
| حداکثر 300 | 93 | MPa | سختی خزش |  |

| نتیجه | واحد | شماره استاندارد آزمون | روش آزمون |
| --- | --- | --- | --- |
| <1 | g/10min | ASTM D1238 | شاخص جریان ذوب |
| 79 | Shore A | ASTM D2240 | سختی |

جدول 3 مشخصات پلیمر استایرن بوتادین استایرن

| حداکثر % | حداقل % | فاکتور |
| --- | --- | --- |
| 4 | 1 | PE (A) |
| 4 | 1 | SBS (B) |
| 10 | 4 | WS (C) |

جدول 4 فاکتورها و سطوح آن‌ها در روش طراحی مخلوط بهینه واریانس یکپارچه

جدول 5 تحلیل واریانس برای پاسخ‌های شکل پذیری  و درجه‌ی نفوذ باقی‌مانده پس از پیرشدگی در روش طراحی I-OMD

| منبع پراکندگی | جمع مربعات (Duct and rPen) | df(Duct and rPen) | میانگین مربعات (Duct and rPen) | Fمقدار (Duct and rPen) | P مقدار (Duct and rPen) | Prob>F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مدل | 2542.59 269.74 | 9 5 | 282.51 53.95 | 100.64 10.37 | <0.0001 0.0010 | معنی دار |
| مخلوط خطی | 2203.86 213.38 | 2 2 | 1101.93 106.69 | 392.55 20.51 | <0.0001 0.0003 |  |
| AB | 23.52 47.16 | 1 1 | 23.52 47.16 | 8.38 9.07 | 0.0275 0.0131 |  |
| AC | 81.23 25.06 | 1 1 | 81.23 25.06 | 28.94 4.82 | 0.0017 0.0529 |  |
| BC | 42.62 0.2616 | 1 1 | 42.62 0.2616 | 15.18 0.0503 | 0.0080 0.8271 |  |
| ABC | 25.21 - | 1 - | 25.21 - | 8.98 - | 0.0241 - |  |
| AB(A-B) | 53.83 - | 1 - | 53.83 - | 19.18 - | 0.0047 - |  |
| AC(A-C) | 86.34 - | 1 - | 86.34 - | 30.76 - | 0.0015 - |  |
| BC(B-C) | 42.82 - | 1 - | 42.82 - | 15.25 - | 0.0079 - |  |
| باقیمانده | 16.84 52.01 | 6 10 | 2.81 5.20 | - - | - - |  |
| عدم پرازش | 8.34 41.01 | 1 5 | 8.34 8.20 | 4.91 3.73 | 0.0776 0.0875 | Not significant |
| خطای خالص | 8.50 11.00 | 5 5 | 1.7 2.20 | - - | - - |  |
| کل | 2559.44 321.75 | 15 15 | - | - - | - - |  |

جدول 6 تحلیل واریانس برای پاسخ‌های درجه‌ی نفوذ و نقطه‌ی نرمی در روش طراحی مخلوط بهینه واریانس یکپارچه

| منبع | جمع مربعات (Pen and SP) | Df(Pen and SP) | جمع مربعات (Pen and SP) | F مقدار (Pen and SP) | P مقدار (Pen and SP) | Prob>F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مدل | 916.8 299.80 | 8 6 | 114.51 49.97 | 103.39 204.25 | <0.0001 <0.0001 | معنی دار |
| مخلوط خطی | 793.90 295.51 | 2 2 | 396.95 147.75 | 358.40 603.99 | <0.0001 <0.0001 |  |
| AB | 0.1222 0.9192 | 1 1 | 0.1222 0.9192 | 0.1103 3.76 | 0.7484 0.0845 |  |
| AC | 0.0123 1.59 | 1 1 | 0.0123 1.59 | 0.0111 6.51 | 91.87 0.0311 |  |
| BC | 1.41 0.1538 | 1 1 | 1.41 0.1538 | 1.27 62.89 | 0.2921 0.4482 |  |
| ABC | - 3.705E-06 | - 1 | - 3.705E-06 | - 0.00 | - 0.9970 |  |
| A2BC | 0.0261 - | 1 - | 0.0261 - | 0.0236 - | 88.17 - |  |
| AB2C | 0.2383 - | 1 - | 0.2383 - | 0.2151 - | 0.6551 - |  |
| ABC2 | 49.72 - | 1 - | 49.72 - | 44.89 - | 0.0002 - |  |
| باقیمانده | 8.86 2.20 | 8 9 | 1.11 0.2446 | - - | - - |  |
| عدم برازش | 5.11 1.70 | 3 4 | 1.70 0.4254 | 2.27 4.25 | 0.1979 0.0721 | غیر معنی دار |
| خطای خالص | 3.75 0.5000 | 5 5 | 0.75 0.1000 | - - | - - |  |
| کل | 924.94 302.00 | 16 15 | - | - - | - - |  |

جدول 7 تحلیل واریانس برای پاسخ تغییرات جرم پس از پیرشدگی در روش طراحی مخلوط بهینه واریانس یکپارچه

| منبع | Sum of squares (a CM) | df(CM) | Mean squares (CM) | F value (CM) | P value (CM) | Prob>F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مدل | 0.0044 | 5 | 0.0009 | 9.86 | 0.0013 | معنی دار |
| مخلوط خطی | 0.0020 | 2 | 0.0010 | 11.12 | 0.0029 |  |
| AB | 0.0015 | 1 | 0.0015 | 16.60 | 0.0022 |  |
| AC | 0.0012 | 1 | 0.0012 | 13.04 | 0.0048 |  |
| BC | 0.0010 | 1 | 0.0010 | 11.16 | 0.0075 |  |
| باقیمانده | 0.0009 | 10 | 0.0001 | - | - |  |
| عدم برازش | 0.0005 | 5 | 0.0001 | 1.25 | 0.4052 | غیر معنی دار |
| خطای خالص | 0.0004 | 5 | 0.0001 | - | - |  |
| کل | 0.0053 | 15 | - | - | - |  |

| نوع قیر تاییدشده | محدوده قابل پذیرش | G*/sin(δ) | دما | شرایط | بهینه سازی |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PG64 | حداقل 0/1 | 11/2 | 64 | قبل از پیرشدگی |  | I-OMD |
|  |  | 87/0 | 70 |  |  |  |
|  | حداقل 2/2 | 29/5 | 64 | بعد از پیرشدگی |  |  |
|  |  | 05/2 | 70 |  |  |  |

| نوع قیر تاییدشده | دما | محدوده قابل پذیرش |  | نرخ خزش |  | محدوده قابل پذیرش | سختی خزش |  | شرایط | بهینه سازی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PG()-22 | 12- |  | حداقل 3/0 |  | 45/. | حداکثرMPa 300 |  | 116 | بعد از پیرشدگی | I-OMD |
|  | 18- |  |  |  | 23/0 |  |  | 249 |  |  |

جدول 8 مشخصات رئولوژی برشی دینامیکی قیر اصلاح‌شده قبل و بعد از پیرشدگی گرمخانه لایه ‌نازک متحرک

جدول 9 مشخصات رئولوژی تیرچه خمشی قیر اصلاح‌شده بعد از پیرشدگی تحت‌فشار

| روش | روش بهینه‌سازی | نقطه‌ی نرمی | G*/sinδ at 64oC | G*/sinδ at 70 oC after RTFOT | G*/sinδ at 64 oC after RTFOT | سختی خزش | نرخ خزش | شکل پذیری | مراجع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پلیمر اصلاح شده با پلاستیک و PVC | OFAT | - | 0.89 kPa | 1.96 kPa | 2.66 kPa | 104.71 MPa at -12oC and 216.82 MPa at -18oC | 0.414 at -12oC and 0.317 at -18oC | - | [8] |
| قیر اصلاح شده با پارافین و SBS | RSM | - | - | - | - | 161 MPa at -12oC | - | - | [29] |
| آسفالت اصلاح شده با روغن آروماتیک و SBS | یک فاکتور در زمان (OFAT) | - | - | - | - | 20 MPa at -10oC | 0.790 at -10oC | 26.1 cm at 10oC | [6] |
| قیر اصلاح شده با رزین و پلاستیسایزر | OFAT | Max 52oC | - | - | - | - | - | Max 55 cm at 25oC | [30] |
| قیر اصلاح شده با PE, SBS, WS | I-OMD | 64oC | 2.11 kPa | 2.05 kPa | 5.29 kPa | 116 MPa at -12 oC and 249 MPa at -18oC | 0.450 at -12 oC | 27 cm at 10oC | پروژه حاضر |

جدول 10 مقایسه نتایج حاصل از روش طراحی مخلوط بهینه واریانس یکپارچه با سایر روش‌های قبلی

شکل 1 منحنی توزیع نرمال پاسخ‌ (a) Pen، (b) Soft، (c) Duct، (d) rPen و (e) CM

شکل 2 تابع مرغوبیت پاسخ‌ها تحت شرایط بهینه‌ی به‌دست‌آمده با روش طراحی مخلوط بهینه واریانس یکپارچه

مسئول مکاتبات

va.kiarostami@iau.ac.ir

Performance grade 58-22

American Society for Testing and Materials

Petrotest

Rheotest

Matest

Atur

Sartorius

Dynamic Shear Rheometer

Complex shear modulus

Phase angle

Rutting

Creep test

Bending Beam Rheometer

Stiffness

m-value

Short-term ageing

Long-term ageing

Pressure Ageing Vessel (PAV)

Rolling Thin Film Oven (RTFO)

Treatment combinations

Design Expert

Response surface methodology

Scheffe

Desirability

Creep test